תקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) , התשע"ד – 2014

| בתוקף סמכותי לפי סעיף 145ג לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 (להלן – "החוק") ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | פרק א' - כללי |  |  |  |  |  |  |  |  |
| הגדרות |  | 1. |  |  | בתקנות אלה - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "אנטנה" - התקן המיועד לשדר ולקלוט גלים אלקטרומגנטיים בתדרי רדיו ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ""אנטנה אנכית למיתקן של חובבי רדיו" – אנטנה הכוללת כבל הזנה ומלכודת גלים (מסוג Traps או Stubs), המורכבת באופן אנכי על תורן; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "אנטנת תיל למיתקן של חובבי רדיו" – אנטנה למיתקן של חובבי רדיו הכוללת כבל הזנה ומלכודות גלים (מסוג Traps או Stubs) וכן תילים בקוטר שאינו עולה על 0.5 סנטימטרים, התלויים בין אלה או עליהם: עצמים, מבנים קיימים כדין, תרנים קיימים כדין; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "הרשות הארצית לכבאות" - כמשמעותה בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב – 2012 . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "חומרים קלים" - חומרים שמשקלם אינו עולה על 50 ק"ג למטר מרובע ברכיב מבני מישורי, כגון גבס, עץ, זכוכית, אלומיניום, פלדה, פולימרים למיניהם, או חומרים דומים אחרים. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "חוק הקרינה" – חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו – 2006; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ״כבל הזנה״ - מוליך ממשדר או מקלט של חובבי רדיו אל אנטנה של חובבי רדיו;" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "מבנה פשוט" – כהגדרתו בתקנות המהנדסים והאדריכלים (ייחוד פעולות), התשכ"ז – 1967; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "מהנדס מבנים" – מהנדס רשוי הרשום במדור להנדסת מבנים, כמשמעותו בתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז-1967; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "מצללה (פרגולה)" – מבנה בלא קירות, הבנוי מחומרים קלים, שתקרתו משטח הצללה ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "מיתקן של חובבי רדיו" – כהגדרתו בתקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ט – 2009 (להלן – תקנות הקרינה);" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "מתקן תשתית" – נמל תעופה, נמל, מעגן, מיתקן להתפלת מים, מיתקני מים וביוב לרבות מאגרים, אך למעט מתקן לקידוחי מי שתיה, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, מיתקני תקשורת, תחנת כוח, מתקני השנאה או מיתוג לחשמל, מיתקן אחסון גז ודלק, דרך, מיתקני גז ומתקני גט"ן כהגדרתם בסעיף 2 לחוק משק הגז הטבעי, אתרי כרייה וחציבה; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "צלחת קליטה", "שידורי טלוויזיה באמצעות לווין" - כהגדרתם בסעיף 6נח לחוק הבזק; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | " הסביבה החופית" – כהגדרתה בחוק שמירת הסביבה החופית התשס"ד - 2004 ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "תקנות אבק מזיק" – תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד – 1984; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "תקנות התכנון והבניה" - תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל – 1970; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תנאים לפטור מהיתר |  | 2. |  |  | סוגי בניינים, עבודות ושימושים אלה פטורים מהיתר ובלבד שהתקיימו בהם כל אלה: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ( א) |  |  |  | הם אינם פוגעים בשלד הבניין וביציבותו או במערכות הבניין ובתפקודיו; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ב) |  |  |  | הם יבוצעו באופן שיובטח יציבות המבנה או המתקן המוקם על פי תקנות אלה, ובטיחות השוהים במבנה או בסביבתו. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ג) |  |  |  | הם בוצעו בהתאם להוראות התוספת השנייה לתקנות התכנון והבניה; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ד) |  |  |  | הם אינם בתחום מגרש, אתר, מתחם, או בנין המיועדים לשימור על פי תכנית מאושרת או רשימת שימור מאושרת לפי התוספת הרביעית; |  |  |  |  |
| סייגים, תנאים והנחיות מרחביות |  | 3. |  |  | (א) |  |  |  | עד למועד כניסתו לתוקף של סעיף 145ד לחוק רשאית ועדה מקומית לקבוע תנאים וסייגים נוספים לעבודות ולשימושים המפורטים בתקנות אלה. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ב) |  |  |  | אין בתקנות אלה כדי לאפשר הקמת בניין, ביצוע עבודה או שימוש שלא בהתאם לתכנית, להנחיות מרחביות או להוראות לפי כל דין. |  |  |  |  |
| אחריות המקים, המבצע, או המשתמש |  | 4. |  |  | (א) |  |  |  | פטור מהיתר לפי תקנות אלה לא ישמש הגנה בפני תביעה אזרחית כנגד המקים, המבצע או המשתמש לפי העניין. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ב) |  |  |  | אין בפטור מהיתר לפי תקנות אלה כדי לגרוע מחובה לפי כל דין של בעל מקרקעין או מחזיק בהם, כלפי בעלים או מחזיקים אחרים במקרקעין אלו; |  |  |  |  |
| פרק ב' – עבודות ומבנים הפטורים מהיתר |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סימן א' – גדרות ושערים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| גדר וקיר תומך |  | 5. |  |  | (א) |  |  |  | הקמת גדר או קיר תומך , ובלבד שמתקיימים בהם תנאים אלה: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  | גובה הגדר אינו עולה על 1.5 מטרים מפני הקרקע משני צידי הגדר; גובה קיר תמך לא יעלה על 1 מטר; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  | הקמתם איננה בחזית המגרש הפונה לרחוב, או לשטח ציבורי פתוח; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3) |  | היה ובשל הקמת הגדר או הקיר נוצרו הפרשי גבהים המחייבים מעקה כאמור בפרט 2.100 בתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה, יותקן מעל הגדר או הקיר מעקה כאמור בתקנות אלה; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (4) |  | הגדר לא תפגע בתשתיות קיימות או בניקוז הקרקע הקיים; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5) |  | הקמת הקיר או הגדר בתחום הסביבה החופית, לא תמנע מעבר חופשי לציבור. |  |  |
|  |  |  |  |  | (ב) |  |  |  | על גדר מפלדה יחולו הוראות תקן ישראלי, ת"י 4273: גדרות פלדה (להלן – "ת"י 4273") |  |  |  |  |
| גדר המוקמת בידי רשות מקומית |  | 6. |  |  | גובה גדר המוקמת בידי רשות מקומית ומיועדת לגידור שטח לצרכי ציבור כאמור בסעיף 188 לחוק לא יעלה על 2.5 מטר משני צידי הגדר , ויחולו עליה הוראות תקנות 5 (א) (4) ,(5) ו- 5 (ב). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| גדר בשטח חקלאי |  | 7. |  |  | (א) |  |  |  | על הקמת גדר בשטח חקלאי יחולו הוראות אלו: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  | הגדר תוקם בשטח חקלאי מעובד בלבד; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  | גובה הגדר לא יעלה על 1.5 מטרים מפני הקרקע משני צידי הגדר; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3) |  | הגדר תוקם מחומרים קלים ולא תהיה אטומה; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (4) |  | הגדר תוקם באופן שיבטיח מעבר נגר עילי; |  |  |
|  |  |  |  |  | (ב) |  |  |  | היתה הגדר גדר מרעה, התוחמת שטח מרעה לשם החזקת בעלי חיים בתוך החלקה ומניעת כניסתם של בעלי חיים זרים - גובהה לא יעלה על 1.5 מטר, ותוקם מעמודי ותילי מתכת. |  |  |  |  |
| גידור מתקן תשתית |  | 8. |  |  | (א) |  |  |  | על גדר המוקמת בידי גוף המנוי בסעיף 261 (ד) לחוק יחולו הוראות אלה: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  | גדר היקפית של מתקן תשתית תהיה גדר רשת מפלדה בהתאם לת"י 4273 וגובהה לא יעלה על 3 מטרים מפני הקרקע, משני צידי הגדר; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  | גובה גדר פנימית בשטח מתקן תשתית לא יעלה על 3 מטרים משני צידי הגדר; |  |  |
|  |  |  |  |  | (ב) |  |  |  | הוראות תקנת משנה (א) יחולו גם על גדר המוקמת בידי גוף המנוי בסעיף 261(ד) לחוק - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  | בתוואי דרך ובלבד שתהיה גדר רשת מחומרים קלים שאינה אטומה; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  | בתחום מתקן לקידוחי מי שתיה. |  |  |
| גדר בתחום גן לאומי ושמורת טבע |  | 9. |  |  | הקמת גדר בידי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים בתחום גן לאומי, שמורת טבע ואתר לאומי לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח - 1998 , ובלבד שיתקיימו בה תנאים אלה: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  | תוקם מחומרים קלים; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  | גובהה לא יעלה על 1.5 מטרים; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3) |  | הגדר תשמש לצרכי בטחון ובטיחות,אקלום בעלי חיים או לצרכי מרעה כאמור בתקנה 7 (ב) . |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (4) |  | על הקמת גדר כאמור בתקנה זו תימסר הודעה בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה לרשות הרישוי ולמשרד להגנת הסביבה; להודעה על הקמת גדר המשמשת לצורכי אקלום בעלי חיים, יצורף אישור אקולוג. |  |  |
| מחסום בכניסה לחניה ושער |  | 10. |  |  | (א) |  |  |  | התקנת מחסום או שער, ואם הם חשמליים הותקנו בידי חשמלאי מוסמך-,לפי תקן 900 חלק 21.03 – מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים:בטיחות - דרישות מיוחדות עבור מערכות הינע לשערים, לדלתות ולחלונות ודרישות מיוחדות למניעת סיכונים הנובעים מתנועתם ובלבד שיתקיימו בהם כל אלה: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  | יותקן בתחום המגרש ולא יבלוט ממנו, לרבות בעת פתיחתו. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  | אם נקבע לכך מקום בהיתר או בהנחיות המרחביות, יותקנו במקום שנקבע; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3) |  | יותקן לרוחב פתח כניסת הולכי רגל או כניסת כלי הרכב לחניה או בכניסה לדרך עפר פרטית; |  |  |
|  |  |  |  |  | (ב) |  |  |  | התקנת המחסום או השער בתחום הסביבה החופית, לא תמנע מעבר חופשי לציבור. |  |  |  |  |
| סימן ב' – גגונים וסככות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| גגון, סככת צל , סוכך מתקפל |  | 11. |  |  | (א) |  |  |  | הקמת גגון או סוכך, המחובר בלפחות אחת מפאותיו למבנה ובלבד שיתקיימו בו תנאים אלה: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  | לא יבלוט מקיר המבנה יותר משני מטרים; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  | נבנה מחומרים קלים; |  |  |
|  |  |  |  |  | (ב) |  |  |  | הקמת סוכך מתקפל (מרקיזה), ובלבד שהסוכך במצבו הסגור לא יבלוט מקיר המבנה למעלה מ- 50 סנטימטרים; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ג) |  |  |  | קירוי באמצעות אריג המגן מפני השמש והשפעת מזג האויר (סככת צל), ובלבד שגובה הקירוי לא עולה על 3 מטרים, המפתח בין העמודים אינו עולה על 5 מטרים ומשקל הקירוי אינו עולה על 3.5 ק"ג/מ"ר. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ד) |  |  |  | על הקמת גגון או סוכך ששטחו עולה על 20 מ"ר תמסר הודעה לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון הגגון או הסוכך ויציבותו . |  |  |  |  |
| מצללה |  | 12. |  |  | הקמת מצללה, ובלבד שמתקיימים בה תנאים אלה: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  | שטחה אינו עולה על 50 מ"ר או על 1/4 משטח הקרקע הפנוי ממבנים או הגג - הכל לפי הגדול יותר; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  | המצללה תוקם על גבי הקרקע או גג המבנה, אלא אם נקבעה הוראה בהיתר, בהנחיות המרחביות או בתכנית לפיה מותרת הקמת מצללה במקום אחר. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3) |  | הודעה לרשות הרישוי תימסר בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה לפי סעיפים קטנים (2) ו – (3) ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון המצללה ויציבותה. |  |  |
| סימן ג' – שימושים נלווים למבנה |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| פרטי עזר למבנה או לשימוש בקרקע |  | 13 |  |  | הקמה, הצבה או התקנה של מצלמות, גופי תאורה, מתקן חניה לאופניים, צופר אזעקה וכל רכיב אחר אשר מהווה שימוש נלווה וטבוע לבניין או לשימוש בקרקע, ואין בו משום תוספת שטח בניה. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| שלט |  | 14 |  |  | התקנת שלט ששטחו אינו עולה על 1.2 מ"ר ומשקלו אינו עולה על 20 ק"ג. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מתקן לאצירת אשפה |  | 15 |  |  | התקנת מתקן אצירה לאשפה שנפחו לא יעלה על 50 ליטר |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מכונה לאיסוף מכלי משקה |  | 16 |  |  | התקנת מכונה לאיסוף מכלי משקה בקיר חיצוני של בניין, ובלבד שחזית המכונה פונה אל מחוץ לבניין ואינה חורגת מקו הבנין יותר מ- 10 סנטימטרים. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סורגים |  | 17 |  |  | ( א) |  |  |  | התקנת סורגים לפתחים ולחלונות בבניין לפי ת"י 1635: סורגים לפתחים בבניינים ובלבד שבאחד החלונות בכל אחת מהדירות בבניין יותקן סורג המיועד לפתח מילוט כמוגדר בתקן. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ב) |  |  |  | על התקנת סורגים לפתחים ולחלונות תימסר הודעה לרשות הרישוי ולרשות הארצית לכבאות בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה. |  |  |  |  |
| דוד מים, דוד שמש וקולטים |  | 18 |  |  | (א) |  |  |  | הצבת דוד שמש וקולטי שמש על גג מבנה, ובלבד שנפח הדוד אינו עולה על 220 ליטרים וככל שנקבע לכך מקום בהיתר באותו מקום. בגג משופע יונחו דוד השמש בחלל הגג במקום מוסתר, והקולטים בצמוד לגג, ככל הניתן, ובכיוון שיפוע הגג; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ב) |  |  |  | הצבת דוד מים, לפי תקן ישראלי ת"י 69 חלק 1: מחממי מים חשמליים -מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי ובלבד שנפחו אינו עולה על 220 ליטרים, במיקום על פי היתר הבניה של הבניין או במסתור כביסה או במקום מוסתר ע"ג הגג. |  |  |  |  |
| מזגן, מערכת מיזוג אויר או מערכת טיהור אויר |  | 19. |  |  | התקנת מערכת מיזוג אויר לרבות פתח במעטפת הבניין, בתפוקה שאינה עולה על 60,000 btu. או התקנת מערכת לטיהור אויר בממ"ד, ובלבד שיעמוד בהוראות תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש ) התשנ"ג - 1992; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (א) |  |  |  | במקום המיועד לכך בתכנית , בהנחיות המרחביות או בהיתר למבנה; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ב) |  |  |  | לא הוגדר מקום ייעודי להתקנה בהיתר הבניה – או שהמקום כבר נוצל תותקן המערכת כשהיא מוסתרת במסתור הכביסה שנקבע בהיתר או על גג הבניין; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ג) |  |  |  | לא הוגדר מקום בהיתר הבניה או שלא ניתן להתקינה במסתור הכביסה, או על גג הבניין, תותקן המערכת בקיר חיצון של הדירה ובלבד שלא תותקן על קיר חיצון הפונה לרחוב; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ד) |  |  |  | התקנת מזגן במרחב מוגן דירתי, תבוצע על פי הוראות ת"י 994 חלק 5 : מזגני אוויר:התקנה במרחבים מוגנים והתקנת מערכת מיזוג אויר או מערכת טיהור אויר במרחב מוגן דירתי תבוצע על פי הוראות ת"י 4570 חלק 1: מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים:מפוחים . |  |  |  |  |
| החלפת ורכיבים בבנין |  | 20 |  |  | (א) |  |  |  | החלפת רכיב בבניין הניתן להחלפה ברכיב אחר בעל מידות זהות, כגון רעפים, חלונות, צנרת מים, כבלי חשמל, כבלי תקשורת וכן החלפת חיפוי אבן בחזיתות במבנה פשוט, ובלבד שהרכיב שיוחלף יהיה באותו מיקום. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ב) |  |  |  | נקבע בהיתר או בהנחיות המרחביות כי רכיבים אלה יהיו בגוון, חומר או מרקם ייחודי, תנוחה או כל תנאי אחר בקשר עם החלפת רכיבים בבניין, יותאם הרכיב המוחלף לתנאי ההיתר לבניין או להנחיות המרחביות, לפי המאוחר מבין השניים; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ג) |  |  |  | על אף האמור, החלפת רכיב העשוי אסבסט כהגדרתו בתקנות אבק מזיק מותנית בכך שיוחלף בפריט שאינו עשוי אסבסט, ובקבלת אישור הוועדה הטכנית לפי תקנה 29(ה) לתקנות אבק מזיק. |  |  |  |  |
| החלפת מיכל גז נייח תת קרקעי |  | 21. |  |  | החלפת מיכל גז נייח תת קרקעי, שהותקן על פי היתר, שתחולתו המירבית אינה עולה על 10 טון, לפי תקן ישראלי, ת"י 158: מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים, המסופקים בתוך מכלים מיטלטלים, ובלבד שיתקיימו כל אלה: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (א) |  |  |  | לא שונה מיקום מיכל הגז ותחולתו המירבית כפי שנקבעה בהיתר המקורי; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ב) |  |  |  | העבודה מבוצעת לפי תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו-2006 ; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ג) |  |  |  | ניתן אישור מפקח עבודה להחלפה כנדרש בחלק כ בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבניה; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ד) |  |  |  | הודעה בדבר החלפת מיכל הגז, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 יום ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אשור מפקח עבודה כמפורט בסעיף משנה (ג). הודעה כאמור תימסר גם לרשות הארצית לכבאות. |  |  |  |  |
|  | סימן ד' – מבנים טכניים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מבנים טכניים |  | 22 |  |  | (א) |  |  |  | הקמת מבנה טכני שאינו מיועד לשהות של בני אדם, בשטח מתקן תשתית, ובלבד ששטח המבנה לא יעלה על 6 מ"ר וגובהו לא יעלה על 3 מטר; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ב) |  |  |  | על אף האמור בסעיף קטן (א), הקמת מבנה טכני לניטור אוויר, ומבנה טכני להגנה קטודית מותרת אף בשטח שאינו מתקן תשתית; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ג) |  |  |  | הודעה לרשות הרישוי תימסר בתוך 45 ימים ממועד הקמת המבנים המפורטים בתקנת משנה (ב) ויצורפו לה האישורים הנדרשים לפי חוק הקרינה וכן כל אישור אחר הנדרש לפי הדין. |  |  |  |  |
| מיתקן לניטור אויר |  | 23 |  |  | התקנת מתקן ניטור אויר במקום שנדרש מתקן כאמור לפי חוק אויר נקי התשס"ח - 2008, ובלבד ששטחו לא יעלה על 7.5 מ"ר. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מיתקן פוטוולטאי |  | 24. |  |  | התקנת מערכת לייצור חשמל הממירה ישירות אנרגיה סולארית לאנרגיה חשמלית (מיתקן פוטו-וולטאי) , ובלבד שיתקיימו תנאים אלה: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (א) |  |  |  | המתקן יותקן ע"פ ת"י 62548 – דרישות תכן עבור מערכת פוטו וולטאית ; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ב) |  |  |  | הספק המתקן אינו עולה על 50 קילו ואט למבנה; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ג) |  |  |  | המתקן יותקן על גג מבנה שהוקם כדין. בגג משופע יונח המתקן בצמוד לגג, ככל הניתן, ובכיוון שיפוע הגג; בגג שטוח לא יבלוט המתקן ממעקה הגג ; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ד) |  |  |  | על גג המבנה נותר מקום להתקנת כל המתקנים האחרים הנחוצים על גג המבנה, לרבות מערכת סולארית לאספקת מים חמים. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ה) |  |  |  | הודעה בדבר הקמת מתקן פוטווולטאי תמסר לרשות הרישוי בתוך 45 יום ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אשור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר קיום התנאים להתקנת המיתקן הפוטו-וולטאי ואישור מהנדס מבנים כי הגג יכול לשאת את המתקן וכי המתקן יציב. הודעה כאמור תימסר גם ל רשות הארצית לכבאות. |  |  |  |  |
| סימן ה' – מבנים ועבודות זמניים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מבנה זמני |  |  | 25. | (א) |  |  |  | הצבת או הקמת מבנה זמני כגון, מכולה, אוהל, סוכה, סככה, אשר מתקיימים בו כל התנאים הבאים: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  | המבנה הזמני מוצב על הקרקע ואינו משמש למגורים או לחינוך; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  | הקמתו או הצבתו נדרשת לתקופה קצובה שאינה עולה על 120 ימים במשך 12 חודשים רצופים, או לתקופה הקבועה בהנחיות מרחביות – הקצרה מבין השתיים ובתום תקופה זו יפונה ויוחזר מצב הקרקע לקדמותו; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (3) |  | מידותיו אינן עולות על 50 מטרים רבועים; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (4) |  | גובה מבנה זמני מסוג אוהל או סככה לא יעלה על 3 מטרים, המפתח בין העמודים לא יעלה על 5 מטרים ומשקל הקירוי לא יעלה על 3.5 ק"ג/מ"ר. |  |  |  |
|  |  |  |  | (ב) |  |  |  | על הצבת מבנה זמני לתקופה רצופה העולה על עשרה ימים תימסר הודעה לרשות הרישוי בתוך 14 ימים ממועד הצבתו; בהודעה כאמור יצויין מועד הצבתו של המבנה ומועד פינויו הצפוי. |  |  |  |  |  |
| סגירה עונתית |  |  | 26 | הקמת מיתקן עשוי חומרים קלים, המגן על היושבים בבית אוכל מפני השפעת מזג האוויר בחלק מחודשי השנה (סגירה עונתית) בתחום המגרש או ברחוב, ובלבד שקיימות הוראות לפי חוק עזר או לפי תנאי רישיון עסק בדבר תקופת הצבת המיתקן. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| עבודות זמניות |  |  | 27. | (א) |  |  |  | ביצוע עבודות זמניות הנלוות לעבודות שאינן טעונות היתר לפי סעיף 261(ד) לחוק, הכוללות תשתיות זמניות, עירום עפר, מבנים זמניים, מכולות, גנרטור ובלבד שאינם משמשים למגורים, למעט עבודות זמניות כאמור המבוצעות בתחום הסביבה החופית. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (ב) |  |  |  | על אף האמור בסעיף קטן (א), ביצוע עבודות זמניות כאמור בסעיף קטן (א) בתחום מתקן תשתית מותר אף אם הינו בתחום הסביבה החופית. |  |  |  |  |  |
| מנהרה חקלאית ורשת צל |  |  | 28. | (א) |  |  |  | הקמת מבנה קל זמני ופריק מחומרים קלים, המהווה חיפוי קרקע שקוף או חיפוי רשת על גבי קשתות בשטחים חקלאיים מעובדים, על פי הוראות תקן ישראלי ת"י 1176 חלק 1 – בתי צמיחה: המבנה , ובלבד שיתקיימו בו כל אלה: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  | גובהו אינו עולה על 4.50 מטרים; |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  |  |  |  | משקל הכיסוי שלו אינו עולה על 2 ק"ג/מ"ר; |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (3) |  |  |  |  | משקל כל אחד מהעמודים או התרנים התומכים בקרוי אינו עולה על 30 ק"ג. |
|  |  |  |  | (ב) |  |  |  | הקמת רשת צל הפרוסה מעל גידולים חקלאיים לקירוי עונתי של גידול צמחי. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (ג) |  |  |  | הודעה לרשות הרישוי ולמשרד החקלאות ופיתוח הכפר תימסר בתוך 45 ימים ממועד ביצוע עבודה לפי סעיף קטן (א). |  |  |  |  |  |
| סימן ו' – מחסן ומבנה לשומר |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מחסן |  |  | 29. | הקמת מחסן אחד לכל יחידת דיור, אשר מתקיימים בו תנאים אלה: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ( א) |  |  |  | המחסן יוקם מחומרים קלים בלבד; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ( ב) |  |  |  | גודלו אינו עולה על 6 מטרים רבועים וגובהו אינו עולה על 2.05 מטרים; היה המחסן בעל גג משופע, לא יעלה גובהו על 2.4 מטרים; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (ג) |  |  |  | הוא לא יחובר לתשתיות לרבות מים וביוב, חשמל; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (ד) |  |  |  | לא יוקם המחסן בשטח המיועד בהיתר לחניה, ולא יוצב במרפסת לא מקורה בחזית קדמית, אלא אם הותר במפורש בתכנית או בהנחיות המרחביות. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (ה) |  |  |  | הודעה בדבר הקמת מחסן תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד הקמתו. |  |  |  |  |  |
| מבנה לשומר |  |  | 30. | מבנה לשומר, אם מתקיימים בו תנאים אלה: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (א) |  |  |  | המבנה הינו מבנה יביל; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (ב) |  |  |  | גובהו אינו עולה על 2.2 מטרים, וגודלו אינו עולה על 4 מטרים רבועים; |  |  |  |  |  |
| סימן ז' – עבודות פיתוח ושיפור נגישות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ריצוף חצר, הקמת מסלעה ועבודות פיתוח |  |  | 31. | (א) |  |  |  | ביצוע עבודות פיתוח, לרבות מסלעה, חיפוי קרקע וריצוף חצר ובלבד שעבודות הפיתוח אינן כוללות מסלעות או קירות פיתוח בגובה העולה על 1 מטר ואינן פוגעות בניקוז הקיים ובערכי טבע; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (ב) |  |  |  | על אף האמור בתקנת משנה (א) עבודות פיתוח בשמורת טבע, גן לאומי ואתר לאומי לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח - 1998 יבצעו בידי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים בלבד ויתקיימו בהם כל אלה: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  | הקמת מסלעות וקירות פיתוח כאמור בסעיף קטן (א) המיועדים לשיקום צומח ונוף בלבד; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  |  |  | התקנת אביזרי בטיחות כגון שבילים, מעקות, יתדות וסולמות, מחסומים ובולדרים . |  |
| שיפור נגישות לבנין ובתוכו |  |  | 32. | ביצוע דרך גישה או כבש המיועדים לגשר על הפרש גובה שאינו עולה על 1.2 מטרים; היה הבניין בניין מגורים, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מתחולת הוראות סעיף סעיף 59ג לחוק המקרקעין התשכ"ט - 1967; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סימן ח' – אנטנה, צלחת קליטה ותורן |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| אנטנה, צלחת קליטה ותורן |  |  | 33. | (א) |  |  | הצבת תורן לאנטנה לקליטת שידורי טלוויזיה או רדיו על פי ת"י 799 : מתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"מ) ומתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א) ובלבד שגובהו לא יעלה על 6 מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב, ואינו מותקן על גג מקלט או על גג בריכה למי שתיה; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (ב) |  |  | הצבת צלחת קליטה לשידורי טלוויזיה באמצעות לווין על גג בנין, ובלבד שקוטר צלחת הקליטה אינו עולה על 1.2 מטרים והיא אינה מותקנת על גג בריכה למי שתיה; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (ג) |  |  | על הקמת תורן שגובהו עולה על 3 מטר מפני המישור שעליו הוא מוצב, תימסר הודעה לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון התורן ויציבותו |  |  |  |  |  |  |
| הוספת אנטנה למתקן שידור קיים |  |  | 34. | הוספת אנטנה למתקן שידור קיים כדין , ובלבד שהתקיימו תנאים אלה: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (א) |  |  | ניתן אישור הממונה לפי סעיף 6 או סעיף 7 לחוק הקרינה , כי על אף הוספת האנטנה אין שינוי בטווח הבטיחות לבריאות הציבור שנקבע למתקן השידור הקיים; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (ב) |  |  | התקנת האנטנה הינה בידי בעל רישיון לפי חוק הבזק. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (ג) |  |  | על ביצוע עבודה לפי תקנה זו תימסר הודעה לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור הממונה על הקרינה. |  |  |  |  |  |  |
| הוספת אנטנה על עמוד חשמל |  |  | 35. | הוספת אנטנה על עמוד חשמל קיים, לשימוש תפעול רשת החשמל בלבד באורך שאינו עולה על מטר אחד; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תורן למדידה מטארולוגית |  |  | 36. | הצבת תורן למדידה מטארולוגית, ובלבד שגובהו לא יעלה על 10 מטרים. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תורן ומתקן ניטור רעש |  |  | 37. | (א) |  |  |  | הצבת תורן ומתקן לניטור רעש בתוך מתקן תשתית, ובלבד שגובהו לא יעלה על 7 מטרים. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (ב) |  |  |  | על הקמת תורן שגובהו עולה על 3 מטר מפני המישור שעליו הוא מוצב, תימסר הודעה לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון התורן ויציבותו |  |  |  |  |  |
| אנטנה ותורן למתקן של מובבי רדיו |  |  | 38. | - הצבת אנטנת תיל למיתקן של חובבי רדיו, על פי ת"י 1225 חלק 3: חוקת מבני פלדה: מבנים נושאי אנטנות וציוד , או הצבת תורן לאנטנה אנכית למיתקן של חובבי רדיו, ובלבד שהאנטנה האנכית והתורן מקיימים את כל התנאים האלה: הגובה הכולל של התורן והאנטנה אינו עולה על תשעה מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב, קוטר בסיס התורן אינו עולה על 4 סנטימטרים וקוטר רום האנטנה אינו עולה על 2 סנטימטרים, ובלבד שיתקיימו כל אלה: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - (א) |  |  | - ניתן למיתקן חובבי הרדיו היתר הקמה לפי סעיף 6 לחוק הקרינה,; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - (ב) |  |  | ניתן אישור הממונה לפי סעיף 6 לחוק הקרינה ונקבע בו כי טווח הבטיחות האופקי של המתקן קטן מ-3 מטר. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - (ג) |  |  | הודעה על הקמת אנטנה לחובבי רדיו תמסר לרשות הרישוי ולמשרד הבטחון בתוך 45 ימים ממועד הקמת האנטנה ויצורפו לה המסמכים הבאים: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - (1) |  |  | עותק אישור הממונה על הקרינה כאמור בס"ק (ב); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - (2) |  |  | - עותק תקף של היתר הקמה למיתקן חובבי הרדיו שניתן לפי סעיף 3 לחוק הקרינה; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - (3) |  |  | - רישיון תחנת קשר חובב רדיו לפי תקנה 2 לתקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות) התשמ"ז - 1987; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - (4) |  |  | - להודעה על הקמת אנטנה אנכית למיתקן של חובבי רדיו שגובהה עולה על 3 מטרים יצורף אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון התורן ויציבותו. |  |  |  |
| - סימן ט' – הריסה ופירוק |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| הריסה |  |  | 39. | (א) |  | הריסתו או פירוקו של מבנה הפטור מהיתר לפי תקנות אלה וכן הריסה או פירוק של מבנה המסומן להריסה או לפירוק לצורך עבודות מכוח סעיף 261(ד) לחוק; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (ב) |  | הודעה על הריסת מבנה או פירוקו תמסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד הקמת האנטנה ויצורפו לה המסמכים הבאים: |  |  |  |  |  |  |  |
| תחילה |  |  | 40.. | תחילתן של תקנות אלה ביום ה' באב התשע"ד (1 באוגוסט 2014). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| תוספת |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| טופס דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר תאריך ___________ לכבוד הועדה המקומית לתכנון ולבניה ______________________ הנדון: דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר אני הח"מ _________________ ת.ז ___________________ מודיע כי ביום ________________ בוצעו העבודות הבאות בנכס בבעלותי/בחזקתי המצוי בעיר ___________ ברחוב_______________ מס'_________ בדירה מס'_________ הנמצאים בגוש___________ חלקה____________: תיאור העבודות: 1. העבודה הינה: (כאן תהיה רשימה על פי התקנות ממנה יבחר המבצע את העבודה). לגבי תקנות הנוקבות מידות (לדוגמה מחסן, מצללה) – יידרש המבצע להצהיר על מידות. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 2 העבודה בוצעה בידי : (השלם אחד או יותר מאלה) - קבלן רשום (שם) ________________ מס' רשום ______________ - בעל רשיון לפי חוק הבזק (שם) __________ מס' רשיון ____________ 3. לפי סעיף _________מצורפים ______________________________- חתימת מבצע העבודה ________________________ חתימת בעל הנכס ___________________ |  |  |  |  |
| טופס דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר על ידי בעל תשתית תאריך ___________ לכבוד הועדה המקומית לתכנון ולבניה ______________________ הנדון: דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר אני הח"מ _________________ מודיע כי ביום ________________ בוצעו העבודות הבאות בנכס בבעלותי/בחזקתי המצוי בעיר ___________ ברחוב_______________ מס'_________ בדירה מס'_________ הנמצאים בגוש___________ חלקה____________: תיאור העבודות: 1. העבודה הינה: (כאן תהיה רשימה על פי התקנות ממנה יבחר המבצע את העבודה). לגבי תקנות הנוקבות מידות (לדוגמה מחסן, מצללה) – יידרש המבצע להצהיר על מידות. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 2. לפי סעיף _________מצורפים ______________________________- חתימת מבצע העבודה ________________________ חתימת בעל הנכס ___________________ |  |  |  |  |
| ____________________ התשע"ד (________________2014) |  |  |  |  |
| (חמ 347- 3) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ______________ גדעון סער שר הפנים |

ס"ה התשכ"ה, עמ' 307התשע"ד, עמ'  207

ס"ח התשע"ב עמ'  102 , התשע"ד, עמ' 396

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218, התשע"ד, עמ' 294

ס"ח התשס"ו, עמ' 158, התשע"א עמ' 749

ק"ת התשכ"ז, עמ' 2400, התשס"ח עמ' 77.

ק"ת ת התשכ"ז, עמ' 2400, התשס"ח עמ' 77.

ק"ת התשס"ט עמ' 381.התשע"ג עמ' 1541.

ק"ת התשמ"ד, עמ' 722, התש"ס עמ' 118

ק"ת התש"ל, עמ'1841, התשע"ג 1469

י"פ 4732  1.3.99

ס"ח התשנ"ח עמ' 202, התשע"ב עמ' 507

י"פ 6351, 29.12.2011

י"פ  4605, 11.1.98

י"פ 6439, 28.6.12

ק"ת התשנ"ג, עמ' 8, התשע"א עמ' 583

י"פ 6322, 17.11.11

י"פ 6305, 6.10.11

י"פ 3521, 28.1.88

ק"ת התשס"ו עמ'  740, התשע"א עמ' 1256

ס"ח התשס"ח, עמ' 752, התשע"ב עמ' 450

י"פ 6467, 4.9.12

י"פ. 3161, 14.2.1985

ס"ח התשנ"ח עמ' 202, התשע"ב עמ' 507

ס"ח התשכ"ט, עמ' 259, התשע"א עמ' 639

י"פ 5813, 28.5.2008

לא פורסם

ק"ת התשמ"ז, עמ' 915, התש"ס עמ' 674.